OCR 检测报告识别与 QMS 系统对接方案说明

版本： V2.4
日期： 2026年3月7日
编制人： 朱宝帅/开发
甲方评审： 待评审

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景

公司现有QMS（质量管理系统）需要录入采购产品的检测报告数据。目前，质检人员收到供应商提供的纸质盖章检测报告（扫描后为PDF格式），需要人工阅读报告内容，并逐项填写到QMS系统中。这个过程耗时耗力，且容易因疲劳导致抄写错误。

此外，同一工件存在初检和复检两个阶段的报告，目前也需要人工进行数据对比分析。

检测报告覆盖的五大业务场景：

| 报告类型 | 典型包含信息 | 当前痛点 |
| --- | --- | --- |
| 原材料入厂复检报告 | 化学成分（C/Si/Mn/P/S等元素含量）、机械性能（抗拉强度、屈服强度、伸长率） | 字段多达50–80个，人工抄写耗时3–5分钟/份 |
| 零部件加工检测报告 | 尺寸精度、形位公差（圆度、同轴度、平面度）、测点坐标 | 每测点含多维度数值，关联关系复杂 |
| 焊接工艺评定报告 | 焊缝外观检查、无损检测（RT/UT）、焊缝力学性能 | 缺陷描述文字多，结构化难度高 |
| 整机性能试验报告 | 振动值、温升、压力、流量、效率等工况参数 | 测试点多、工况参数与实测值需精确对应 |
| 热处理工艺记录 | 升温速度、保温温度/时间、冷却介质、硬度值、金相组织评级 | 时序数据与最终硬度值混排，抽取规则复杂 |

集团已推行标准化表格管理，要求所有供应商、执行部门统一使用规定格式。但即便格式统一，表格内的「标题-内容」配对关系在实际中仍存在多种变体，需要智能识别和动态适配。

1.2 项目目标

开发一套OCR自动识别系统，能够：

- 自动化处理：自动读取PDF格式的检测报告（扫描件）

- 关键参数提取：识别报告中固定的关键参数，包括化学成分、力学性能及基本信息等（支持中英文混合报告）

- 数值校验：自动判断实测值是否符合要求值，不合格项高亮提醒

- 数据推送QMS：将提取的参数通过API接口自动推送至QMS系统，彻底消除手动抄写环节

- 高度对接QMS：将提取的参数通过API接口自动推送至QMS系统，彻底消除手动抄写环节

1.3 关键参数提取策略

检测报告的固定参数提取，可以采用以下方法：

| 策略 | 说明 |
| --- | --- |
| 基于模板匹配 | 为不同类型的报告建立模板，通过正则表达式或规则引擎提取关键字段 |
| 基于大语言模型 | 利用 LLM进行智能语义理解，从非结构化文本中抽取结构化数据 |
| 混合策略 | 模板匹配 + LLM 兜底，兼顾准确率和泛化能力 |

2. 用户范围与对接系统

2.1 使用角色介绍

本方案涉及以下使用角色：

| 角色 | 说明 |
| --- | --- |
| 供应商 | 提供纸质/电子检测报告，报告格式需符合集团规定 |
| 转子组 | 使用检测报告数据进行转子相关来料检验与质量录入 |
| 定子组 | 使用检测报告数据进行定子相关来料检验与质量录入 |
| 油包 | 使用检测报告数据进行油包相关来料检验与质量录入 |
| 试车 | 使用检测报告数据进行试车相关检验与质量录入 |
| 采购 | 发起/关联来料检验流程，触达检测报告与 QMS 检验单 |

- 主要使用方：负责录入检测报告数据的质检人员（上述转子组、定子组、油包、试车等）

- 效能提升方：质量管理部、采购等，在数据准确性与可追溯性保障下获得效率提升

2.2 对接系统

本方案与以下系统进行对接：

| 系统 | 说明 |
| --- | --- |
| WMS | 仓储管理系统，与来料、入库及检验流程联动 |
| MES | 制造执行系统，支持 MES 导出类报告的识别及数据回传 |
| ERP | 企业资源计划系统，与采购、来料检验及主数据联动 |
| QMS | 质量管理系统，检测报告识别结果推送、来料检验单回填及复核的主对接系统 |

3. 业务流程

3.1 当前业务流程

- 供应商提供纸质盖章检测报告

- 质检人员将纸质报告扫描成PDF文件（或直接收到电子版PDF）

- 质检人员打开PDF文件，阅读内容

- 打开QMS系统，找到对应采购产品的录入界面

- 对照PDF文件，手动将材料成分、力学性能等数值逐个填写到系统输入框中

- 提交保存

3.2 目标业务流程

- 供应商提供纸质盖章检测报告（扫描件为PDF，可能是多份报告合订在同一PDF中），对接QMS系统、WMS系统；

- 质检人员将PDF上传到OCR系统（或放入监控文件夹自动触发）

- 系统自动对PDF进行报告边界检测，按页面特征拆分为若干子报告，并展示拆分预览供质检人员确认/调整

- 质检人员为每个子报告分别指定模板（或由文件名/页面特征自动推荐），对扫描件/拍照件同步进行图像预处理

- 系统按各子报告对应模板分别提取50–80个关键字段

- 系统自动进行数值校验：实测值 vs 要求值，不合格项高亮标记（需要对接QMS之间页面提示）

- 质检人员在复核界面对每份子报告快速确认（重点查看低置信度和不合格字段）

- 确认后系统自动通过API将各子报告数据分别推送至QMS对应来料检验单

4. 功能方案

4.1 模块一：PDF 接入与文档类型识别

| 方案要点 | 说明 |
| --- | --- |
| 文件输入方式 | 支持Web界面上传，或监控指定文件夹自动触发处理；在QMS来料检验单内直接选择PDF文件上传 |
| 报告规模 | 8大类，约20种固定格式模板 |
| 混合多报告 PDF（重要） | 单个 PDF 文件内可能混杂多份、多种模板的报告（如铸件证明书＋化学成分＋机械性能混订在同一 PDF 中，共 20+ 页）；方案通过报告边界检测自动拆分识别，每份输出独立的结构化数据，避免不同报告的字段混入同一结果 |
| PDF 报告边界检测 | 系统逐页扫描，通过页面特征（报告标题关键词、表头特征、版式变化）自动检测报告边界，将连续页面归入同一份子报告；拆分结果在界面展示，支持质检人员手动调整页码范围 |
| 模板选择方式 | 支持两种方式：①文件名智能匹配（推荐）：系统根据PDF文件名与预设关键词规则自动推荐最相似模板；②手动指定：匹配不准时质检人员手动更正；混合PDF场景下，每个拆分子报告可分别独立指定模板 |
| 文件名匹配规则 | 系统维护「文件名关键词 → 模板」映射配置表，支持模糊匹配（如文件名含"铸件" → 铸件质量证明书模板；含"化学成分" → 化学成分模板）；匹配相似度低于系统参数 Y（模板匹配阈值） 时，弹出确认框让质检人员二次确认或手动更正模板，参数Y在系统设置页面由管理员配置 |
| 多语言支持 | 支持中英文混合报告（如标题英文、数值中文注释） |
| 并发支持 | 支持多份报告同时上传和并行处理 |

4.2 模块二：PDF 页面编辑与预处理

支持对扫描后的 PDF 在识别前进行页面级操作，便于质检人员按实际业务调整文档后再进入识别流程：

| 功能项 | 说明 |
| --- | --- |
| 合并 | 将多份 PDF 或选中的多页合并为一份文档，便于统一识别或归档 |
| 拆分 | 将当前 PDF 按指定页码范围或自动检测的报告边界拆分为多个子文档，每个子文档可独立指定模板并识别 |
| 重新排序 | 支持拖拽或指定顺序调整页面顺序，确保页面顺序与报告逻辑一致后再识别 |
| 遮挡 | 对不需要参与识别的区域（如无关页眉页脚、敏感信息、无关插图等）进行矩形/多边形遮挡，遮挡区域不参与 OCR，避免干扰抽取或泄露无关内容 |

4.3 模块三：关键信息提取（OCR核心）

识别内容结构说明

核心特征：所有检测报告的数据均以表格形式呈现，每个表格单元格均有实线边框包裹。

各类报告的典型表格结构如下：

| 报告类型 | 表格类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 铸件/锻件质量证明书 | 基本信息表（有线框） | 产品代号、铸件号、材质、顾客等字段，左列为字段名、右列为值，每行有横线分隔等 |
| 化学成分报告 | 数据矩阵表（有线框） | 元素名称（C、Si、Mn...）为列标题，规范值/实测值为行数据，所有单元格有完整边框等 |
| 机械性能报告 | 数据矩阵表（有线框） | 性能指标（抗拉强度、屈服强度...）为行，规范值/实测值为列，完整有线表格等 |
| 热处理报告 | 工艺参数表（有线框） | 升温速度、保温温度、冷却介质等工艺参数，逐行有线分隔等 |

识别策略：优先采用表格识别，利用有线框边界精确定位单元格，直接输出保留行列结构的结构化数据，避免逐行文字识别后再拼凑表格的误差。

多规则自适应抽取引擎（核心能力）

方案说明：同一份报告、同一张表格内可能并存多种数据组织方式。本方案通过多规则自适应引擎，在一份报告内自动识别并切换抽取规则。

系统内置以下四种标准抽取规则，并支持在同一份报告内动态切换：

| 规则类型 | 适用报告类型 | 识别特征 | 抽取逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准三列（同行异列） | 机械性能标准版、化学成分标准版 | 表头含"检测项目/检测值/判定结果"三列 | 第1列=标题，第2列=数值，第3列=判定，同行直接映射 |
| 合并两列（冒号分割） | 机械性能紧凑版、热处理记录 | 第一列内出现"名称:数值"格式文本 | 按冒号分割同一单元格，提取名称与数值，同行另列为判定 |
| 两行分组 | 尺寸检测报告、多属性检测项 | 奇数行=标题+数值，偶数行=判定 | 以两行为一组，跨行关联提取"标题-值-判定"三元组 |
| 表头列映射 | MES/WMS 系统导出报告 | 首行含明确字段标签（"项目名称"、"实测值"等） | 以首行表头为索引，按列名映射提取各行数据 |

动态规则切换检测：系统对每页表格持续监测以下4类特征变化，检测到变化时自动切换规则：

① 单元格合并模式变化  → 触发规则重评估
② 文本模式变化（如首次出现冒号分隔符）→ 切换至合并两列规则
③ 列数结构变化（如从三列变为两列）    → 重新识别表头
④ 内容类型切换（如力学性能段落结束，
   进入化学成分段落）                → 应用对应字段类型的规则

各报告类型的规则适配参考：

| 报告类型 | 表格结构特点 | 首选规则 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分报告 | 多列并行，多个元素同一行 | 表头列映射 |
| 机械性能报告 | 多行串行，每行一个指标 | 标准三列 / 合并两列 |
| 尺寸检测报告 | 每行一测点，含X/Y/Z三维数值 | 两行分组 |
| 无损检测报告 | 缺陷列表，每条缺陷含多属性 | 表头列映射 |
| 硬度检测报告 | 多点测试，需汇总统计均值 | 标准三列 + 后处理统计 |

每份报告需提取 50–80个字段，字段按逻辑分三组管理：

基本信息组

产品代号、图号、零部件名称、材质、材质编号、报告编号、检测日期、样品批号、检测标准、供应商名称等

化学成分组

C%、Si%、Mn%、P%、S% 等各元素的实测值（及要求值，对接QMS质量标准支持国标、美标等）

力学/机械性能组

抗拉强度（MPa）、屈服强度（MPa）、延伸率（%）、硬度（HB/HRC）、冲击值（J）等的实测值及要求值（对接QMS质量标准支持国标、美标等）

特殊情况处理

- 印章遮挡：检测印章区域，被印章遮挡的字段自动标记为「需复核」，不强行识别遮挡内容，由质检人员在复核界面手动填写

- 字段置信度：每个提取字段输出置信度评分，低于阈值自动进入复核队列

4.4 模块四：数值校验、合格判定与多维度置信度评分

校验流程

提取到的数据
    ↓
① 格式校验：数值字段是否为合法数字，是否在知识库合理值域内
    ↓
② 术语标准化：通过行业知识库将别名映射为标准字段名
    ↓
③ 合规判断（报告含要求值时）：实测值 vs 要求值 → 合格 / 不合格
    ↓
④ 多维度置信度综合评分（见下表）
    ↓
综合评分 < 阈值X  → 高亮标记，进入人工复核队列
综合评分 ≥ 阈值X  → 自动进入下一步

多维度置信度评分体系

每个抽取字段附带以下5个维度的综合可信度评分，低于系统参数 X 的字段自动进入复核队列：

| 评分维度 | 评估依据 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| OCR识别置信度 | OCR字符识别的平均置信度 | 25% |
| 规则匹配度 | 是否符合当前规则的预期单元格模式 | 25% |
| 术语标准化匹配 | 字段名是否在知识库中找到对应别名 | 20% |
| 数值合理性 | 数值是否在知识库定义的合理值域内 | 20% |
| 空间一致性 | 标题单元格与值单元格的相对位置偏差 | 10% |

示例：某字段 OCR置信度0.92 × 25% + 规则匹配0.85 × 25% + 术语匹配1.0 × 20% + 数值合理0.95 × 20% + 空间一致0.90 × 10% = 综合得分 0.92

兼容两种报告版本：

- 报告含要求值（升版后）：自动比对实测值与要求值，输出合格/不合格

- 报告不含要求值（当前阶段）：仅提取实测值，合规判断步骤暂跳过，升版后自动启用

4.5 模块五：人工复核界面

| 方案要点 | 说明 |
| --- | --- |
| 复核范围 | 仅显示置信度低于阈值的字段和不合格字段，不展示整份报告 |
| 高亮提示 | 低置信度字段和不合格字段自动高亮，标注原因（颜色区分：红色=印章遮挡/置信度极低，黄色=置信度低于阈值X） |
| 可配置置信度阈值 | 系统设置页面提供参数 X（置信度警告阈值），管理员可按字段类型分别配置默认值（数字字段默认95%，文字字段默认90%）；低于X的字段自动进入提醒队列，要求质检人员逐一确认后方可提交 |
| 低置信度提醒交互 | 识别完成后如存在置信度低于X的字段，复核界面顶部显示醒目横幅："本份报告有 N 个字段识别置信度低于 X%，请重点核查"，并自动滚动定位至第一个低置信度字段，逐一确认后横幅消失 |
| 批量修正 | 支持对相同类型错误的字段进行批量修正 |
| 复核目标 | 每份报告复核时间控制在 1–2分钟 内 |
| 确认操作 | 复核通过后，一键提交推送QMS |

4.6 模块六：QMS 系统对接

| 方案要点 | 说明 |
| --- | --- |
| 主路径 | RESTful API 实时推送（QMS系统已开放对外API接口） |
| 备用路径 | 生成标准CSV/Excel文件，供QMS手动导入（接口不可用时） |
| 批量提交 | API支持批量提交，避免逐字段调用的性能开销 |
| 数据量估算 | 每天200份 × 80字段 ≈ 16,000 数据点/天 |
| 传输安全 | 接口调用加密，确保数据安全 |
| 操作日志 | 完整记录：谁/何时/处理了哪份报告/推送结果，确保可追溯 |

实施前确认：QMS API 接口文档（字段名称、数据格式、认证方式）

4.7 模块七：QMS来料检验深度融合

方案要点：本模块将 OCR 能力与 QMS 来料检验流程深度融合，使识别功能成为 QMS 操作界面的有机组成部分，而非独立工具。

4.7.1 业务场景

质检人员在 QMS 系统执行来料检验时，当前需手动打开供应商 PDF 报告、逐项抄写数据。本方案实现：在 QMS 来料检验页面内直接触发 OCR 识别并自动回填检验数据，使识别功能成为 QMS 操作界面的有机组成部分。

4.7.2 融合方式

| 融合点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 入口嵌入 | 在QMS来料检验单录入页面，增加「上传报告并自动识别」按钮，无需跳转至独立OCR系统 |
| 单据关联 | OCR识别结果与QMS来料检验单自动绑定，通过采购订单号/工件号进行精确匹配 |
| 字段自动回填 | 识别结果直接映射至来料检验单对应输入框（化学成分、力学性能各字段），无需人工复制粘贴 |
| 原始报告留存 | PDF原始报告文件自动上传并关联至对应来料检验单，支持后续追溯查看 |
| 复核在QMS内完成 | 低置信度/需复核字段在QMS来料检验页面内直接高亮显示，质检人员在同一界面完成确认，无需切换系统 |
| 初检/复检关联 | 同一工件的初检报告与复检报告在来料检验单中并排对比展示，自动标注差异项 |

4.7.3 操作流程（目标态）

质检人员打开QMS来料检验单
    ↓
点击「上传检验报告」→ 选择供应商PDF文件 → 选择报告模板类型 → 可对文件进行合并、拆分、排序、标注等
    ↓
OCR自动识别（后台处理，10-20秒）
    ↓
识别结果自动回填至检验单各字段
低置信度字段高亮提示，需复核字段标红
    ↓
质检人员在检验单页面内快速复核（≤2分钟）
    ↓
确认提交 → 检验数据保存至QMS，报告PDF同步归档

4.7.4 字段映射关系（示例）

| OCR识别字段 | QMS来料检验单字段 | 映射说明 |
| --- | --- | --- |
| 报告编号 | 检验报告编号 | 直接映射 |
| 铸件号 / 工件号 | 来料批次号 | 用于关联检验单 |
| 材质 | 材质规格 | 直接映射 |
| C% 实测值 | 化学成分-碳含量 | 直接映射 |
| 抗拉强度 实测值 | 力学性能-抗拉强度 | 直接映射，单位统一为 MPa |
| 检测结论（合格/不合格） | 检验结果 | 直接映射，触发QMS合格判定流程 |

备注：QMS 来料检验模块的字段名称清单及 API 接口规范，需由 QMS 系统管理员提供

4.8 模块八：行业知识库与术语标准化

方案说明：即使表格格式统一，不同供应商填写时使用的术语表达仍不统一（如屈服强度：抚顺特钢习惯写 ReL，鞍钢习惯写 σs，太原钢铁习惯写「屈服点」）。本方案在抽取后通过行业知识库自动完成术语标准化映射，确保进入 QMS 的数据使用统一字段名。

4.8.1 力学性能术语标准化映射表

| 标准术语 | 别名/变体 | 标准单位 | 合理值域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屈服强度 | ReL、σs、屈服点、屈服极限、下屈服强度 | MPa | 185–1000 |
| 抗拉强度 | Rm、σb、抗张强度、抗拉极限 | MPa | 300–1200 |
| 伸长率 | A、δ、延伸率、断后伸长率 | % | 5–50 |
| 冲击功 | KV2、Akv、冲击韧性、冲击吸收功 | J | 10–300 |
| 硬度 | HB、HRC、HV、布氏硬度、洛氏硬度 | HB/HRC | 80–700 |
| 断面收缩率 | Z、ψ、截面收缩率 | % | 10–80 |

4.8.2 判定结果标准化映射

| 标准值 | 可识别变体 |
| --- | --- |
| 合格 | 合格、√、OK、Pass、P、符合、∨ |
| 不合格 | 不合格、×、NG、Fail、F、不符合 |
| 让步接收 | 让步、特许、偏离许可、有条件接收 |
| 需复核 | —（置信度低或印章遮挡时系统自动标注） |

4.8.3 材料牌号知识库需要与QMS统一材料标准（国标、美标）

| 材料类别 | 常见牌号 |
| --- | --- |
| 碳素钢 | Q235B、Q345R、20#、45#、Q195 |
| 合金结构钢 | 40Cr、35CrMo、42CrMo、20CrMnTi |
| 不锈钢 | 304、316L、321、310S、2205 |
| 铸铁 | HT200、HT250、QT400-18、QT500-7 |

4.8.4 知识库维护

| 维护项 | 说明 |
| --- | --- |
| 术语扩充 | 管理员可在系统后台添加新的术语别名，实时生效 |
| 牌号扩充 | 新增供应商材料牌号时，可在材料库中追加 |
| 映射导入 | 支持从Excel批量导入术语映射关系 |
| 版本追踪 | 知识库变更自动记录版本历史，支持回滚 |

5. 模板管理方案

5.1 模板定义内容

本方案中每种报告模板将定义：

- 固定不变的公司Logo、报告标题位置（用于模板标识和管理）

- 需要提取的 50–80 个关键参数名称及其对应的数据值位置进行标注；

- 字段的数据类型（数字/文字）、合理范围、置信度阈值；

5.2 模板维护

- 支持通过上传样本PDF来训练/配置新模板

- 支持在现有模板基础上进行增量更新（应对报告改版）

- 支持导出模板配置，便于备份和迁移

- 模板总数：8大类，约20种

实施前确认：8 大类的具体分类名称（目前已知：铸件类、锻件类，其余 6 类待补充）

6. 非功能方案（性能与约束）

6.1 识别准确率

| 场景 | 方案指标 |
| --- | --- |
| 电子版PDF / 标准清晰扫描件 | 关键数字和字母识别准确率 ≥ 98% |
| 低质量扫描件（偏斜、噪点） | 图像预处理后识别，准确率目标 ≥ 95%，低于阈值进入复核队列 |
| 拍照PDF（变形、光线不均） | 图像预处理后尽力识别，低置信度字段全部标记「需复核」 |
| 手写体或印章遮挡 | 检测印章区域，被遮挡字段直接标记为「需复核」，不强行识别 |
| 数字字段置信度阈值 | ≥ 95%，低于阈值进入复核队列 |
| 文字字段置信度阈值 | ≥ 90%，低于阈值进入复核队列 |

6.2 处理效率

| 指标 | 方案目标 |
| --- | --- |
| 单份报告处理时间 | 识别+提取 ≤ 10–20秒 |
| 日处理能力 | 支持 200份/天 |
| 吞吐量 | ≥ 25份/小时 |
| 并发支持 | 支持多份报告同时上传和处理 |

6.3 易用性

- 质检人员操作应尽可能简化，目标实现「上传即完成」或「放入文件夹即完成」

- 模板配置操作应有清晰的操作指引，降低学习成本

6.4 安全性

- 系统部署在公司内部服务器，检测报告等供应商敏感信息不出内网

- 数据传输至QMS时进行加密

- 完整操作日志，确保可追溯性

6.5 可维护性

- 出现新报告类型或旧报告改版时，支持增量训练或模板更新

- 支持导出模板配置，便于备份和迁移

7. 业务规则与约束

- 报告格式：虽然可能含中英文内容，但整体版式和参数位置固定（同类产品报告格式一致）

- 混合多报告 PDF：单个 PDF 中可能混杂多种模板的多份报告（如同一批次来料的铸件质量证明书、化学成分复检、机械性能复检合订为一个 PDF，共 10–30 页）。本方案通过报告边界检测将其拆分为独立子报告分别处理，避免跨报告混淆字段。

- 报告来源：PDF 文件存在以下多种来源，质量差异较大，方案均支持兼容：

| 来源类型 | 描述 | 典型特征 | 识别难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子版PDF | 供应商直接用软件生成并导出的PDF | 文字清晰、分辨率高、无噪点 | 低 |
| 扫描件PDF | 纸质报告经扫描仪扫描成PDF | 可能有轻微偏斜、噪点，质量取决于扫描仪 | 中 |

- 预处理策略：针对低质量扫描件/拍照件，方案在 OCR 识别前自动进行图像增强（去噪、纠偏、对比度增强等），提升识别准确率。

- 报告种类：共8大类，约20种固定格式，供应商均按统一格式填写

- 数据重要性：检测数据是产品质量判定依据，准确性要求高。方案通过容错与人工复核机制保障结果可靠。

- 印章影响：检测印章遮挡区域，被遮挡字段标记为「需复核」，不强行识别，由人工填写

- 初检/复检关联：同一工件两阶段报告需通过工件编号/批次号自动关联

- 供应商术语差异：不同供应商填写同一字段时术语表达不统一。方案通过行业知识库（4.8 节）完成自动标准化映射，典型差异如下（建议统一标注文档编写格式）：

| 标准术语 | 抚顺特钢 | 鞍钢 | 太原钢铁 | 单位变体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屈服强度 | ReL | σs | 屈服点 | MPa / 兆帕 / Mpa |
| 抗拉强度 | Rm | σb | 抗张强度 | MPa / 兆帕 |
| 伸长率 | A | δ | 延伸率 | % |
| 冲击功 | KV2 | Akv | 冲击韧性 | J |
| 合格判定 | √ | 合格 | OK | — |

- 报告生成方式差异：不同来源的报告在布局和精度上存在差异，系统需全部兼容：

| 生成方式 | 特点 | 处理难点 |
| --- | --- | --- |
| 手工填写 | 表格线存在，但内容手写 | 手写数字识别 + 内容位置偏移 |
| Word打印 | 表格线完整，可能有换行 | 文本换行导致单元格内容断裂 |
| Excel导出PDF | 表格规整，可能含合并单元格 | 需解析合并单元格的语义范围 |
| MES/WMS 系统导出 | 最规范，但字段顺序可能变化 | 字段标签与值的对应关系需动态识别 |

8. 项目规模评估

| 维度 | 评估结果 |
| --- | --- |
| 日处理量 | 200份/天 |
| 单份字段数 | 50–80个 |
| 模板总数 | 8大类，约20种 |
| 日数据点总量 | 约16,000个（200份 × 80字段） |
| 技术复杂度 | ⭐⭐⭐⭐☆（4/5）- 字段多、精度要求高 |
| 实施周期预估 | 2–3个月（含模板标注+系统对接+试运行优化） |

9. 开发阶段划分

| 阶段 | 主要内容 | 预计周期 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：基础搭建 | 搭建OCR环境、接通QMS API、跑通1种报告的端到端完整流程 | 2–3周 |
| 阶段二：模板标注 | 对20种报告逐一标注50–80个字段位置，配置提取规则 | 3–4周 |
| 阶段三：校验与比对 | 开发数值校验逻辑、初检/复检自动关联比对功能 | 2周 |
| 阶段四：复核界面 | 开发人工复核Web界面、低置信度高亮、批量确认 | 2周 |
| 阶段五：测试与优化 | 用真实报告测试、调整准确率到98%+、压力测试200份/天 | 2–3周 |

10. 关键成功因素

- 模板标注质量：50–80个字段的精确定位是核心，标注阶段需投入足够精力

- 多规则引擎准确性：同一报告内规则切换检测的准确性直接决定抽取质量，需用真实报告充分测试每种规则类型

- 置信度阈值设置：合理配置多维度评分各权重，平衡自动化率与准确率

- 行业知识库完整性：术语映射表覆盖率越高，标准化准确率越高，需在上线前完成主要供应商的术语调研

- 人工复核流程设计：复核界面需高效，避免成为新的瓶颈

- 印章遮挡处理机制：检测到印章遮挡时直接标记「需复核」，复核界面需突出显示该字段，方便质检人员快速定位并手动填写

- 模板选择体验：文件名匹配准确率越高，上传操作越流畅，关键词规则配置需细致

10.1 预期效益

直接效益（可量化）：

| 指标 | 现状 | 目标 | 提升幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单份报告数据录入时间 | 3–5 分钟/份 | ≤ 20 秒/份 | 9–15 倍 |
| 人工复核率 | 100% | < 30% | 降低 70% |
| 术语标准化 | 人工转换，依赖个人经验 | 自动映射，规则统一 | 100% 覆盖 |
| 抄写错误率 | 约 1–3%（疲劳导致） | ≈ 0%（机器录入） | 质变 |

间接价值：

- 质量数据分析：结构化检测数据可直接用于 SPC 统计过程控制

- 供应商评估：自动统计各供应商合格率、数据规范性，支持供应商评级

- 工艺优化：积累的检测数据可分析工艺参数与质量的相关关系

- 数字化交付：向客户提供结构化电子质量证明文件，提升交付质量

11. 实施前确认事项

| # | 确认内容 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | QMS API接口文档（字段名称、数据格式、认证方式） | 🔴 最高 |
| 2 | 20种报告模板的字段清单（每种需提取哪些字段） | 🔴 最高 |
| 3 | QMS来料检验单的字段名称清单及与OCR字段的映射关系 | 🔴 最高 |
| 4 | QMS来料检验页面是否支持嵌入第三方功能按钮（前端技术可行性） | 🔴 最高 |
| 5 | 8大类报告的具体分类名称（补全铸件/锻件以外的6类） | 🟡 重要 |
| 6 | 部署服务器配置（是否有GPU，影响OCR模型运行方案） | 🟡 重要 |
| 7 | 是否需要Web管理后台（模板配置、日志查询等） | 🟡 重要 |